# Bài 1 – Button + PWM + UART

Cho biết mạch điều khiển độ sáng LED có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 2 Button (PA0, PB0), 1 LED PWM (PB6 – TIM4_CH1), UART (PA9, PA10 nối Virtual Terminal).

- Hoạt động:

- Khi nhấn Button 1 → tăng duty cycle PWM thêm 12% mỗi lần nhấn

- Khi nhấn Button 2 → giảm duty cycle PWM thêm 12% mỗi lần nhấn

- Giá trị PWM được giới hạn trong khoảng 0% đến 96%

- Khi PWM đạt 96% và tiếp tục tăng → quay về 0%

- Cứ mỗi 400ms, gửi qua UART chuỗi: “PWM = xx%”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: Duty cycle ảnh hưởng thế nào đến độ sáng LED?

/Begin Includes/

#include “Button.hpp”

#include “PwmOut.hpp”

#include “SoftTimer.hpp”

#include <stdio.h>

#include <string.h>

/End Includes/

------------------------------------------------------------------

/User code Begin PV/

Button btn1(GPIOA, GPIO_PIN_0); khai báo nút ấn 1 tại chân PA0

Button btn2(GPIOB, GPIO_PIN_0); khai báo nút ấn 2 tại chân PB0

PwmOut ledPwm(&htim4, TIM_CHANNEL_1); điều khiển PWM trên Timer 4, kênh 1

SoftTimer uartTimer; bộ hẹn giờ mềm ko làm treo chương trình

int dutyCycle = 0; Biến lưu trữ % chu kì nhiệm vụ (0% đến 100%)

/User code End PV/

------------------------------------------------

/User code Begin 0/

void UART_SendString(const char* str){

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);

}

/User code End 0/

-------------------------------------------

/User code Begin 2/

ledPwm.start(); //Kích hoạt tín hiệu PWM trên Timer 4

ledPwm.setDuty(dutyCycle); //Thiết lập độ sáng ban đầu

uartTimer.setInterval(400); //đặt khoảng thời gian là 400ms cho việc gửi dữ liệu

/User code End 2/

------------------------------------------------

/User code Begin 3/

while{

if(btn1.isPressed()){ //bắt đầu làm việc với nút 1

dutyCycle += 12; //mỗi lần nhấn tăng lên 12%

if(dutyCycle > 96)  dutyCycle = 0; //nếu vượt quá 96 thì về 0 (reset)

ledPwm.setDuty(dutyCycle); //Cập nhật giá trị PWM mới vào phần cứng

}

if(btn2.isPressed()){ // bắt đầu làm việc với nút 2

dutyCycle -= 12; mỗi lần nhấn giảm 12%

if(dutyCycle < 0) dutyCycle = 0; // không cho phép xuống dưới số âm

ledPwm.setDuty(dutyCycle); // Cập nhật giá trị mới

}

if(uartTimer.check()){ //check xem đã đủ 400ms chưa

char buffer[30]; //tạo bộ đệm chứa chuỗi kí tự

sprint(buffer, “PWM = %d%%\r\n”, dutyCycle); //định dnagj chuỗi và in ra

UART_SendString(buffer); //gửi chuỗi vừa in qua cổng UART

}

}

1.Danh sách linh kiện

- Vi điều khiển: STM32F103C8T6.

- Đầu vào: 2 Nút nhấn (Push Button).

- Đầu ra: 1 LED đơn và 1 Điện trở hạn dòng ($220\Omega$ - $330\Omega$).

- Giao tiếp: Virtual Terminal (mô phỏng UART).

2. Sơ đồ đấu nối chi tiết

- Nút nhấn: * Button 1 nối chân PA0 và GND.

  - Button 2 nối chân PB0 và GND.

- LED: * Chân Anode (+) nối vào PB6 (TIM4_CH1).

  - Chân Cathode (-) nối qua điện trở rồi xuống GND.

- UART: * Chân PA9 (TX) nối vào chân RX của Virtual Terminal.

  - Chân PA10 (RX) nối vào chân TX của Virtual Terminal.

3. Vai trò và Giải thích kỹ thuật

- Điện trở: Dùng để hạn dòng (tránh cháy LED và bảo vệ chân GPIO của vi điều khiển).

- Chân PB6: Được chọn vì đây là chân chức năng đặc biệt gắn với bộ Timer 4 (Kênh 1), cho phép xuất xung PWM phần cứng chính xác mà không tốn tài nguyên xử lý của CPU.

- Cấu hình Input Pull-up: Vì nút nhấn nối xuống GND, ta cần sử dụng điện trở kéo lên bên trong chip để giữ chân GPIO ở mức cao (1) khi không nhấn, giúp ổn định tín hiệu và tránh nhiễu (floating).

- UART (TX-RX): Đấu chéo chân truyền (TX) của STM32 vào chân nhận (RX) của terminal để dữ liệu được hiển thị đúng trên màn hình giám sát.

# Bài 2 – ADC + PWM + UART

Cho biết mạch điều khiển độ sáng LED có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Biến trở (PA3), 1 LED PWM (PB7 – TIM4_CH2), UART (PA9, PA10 nối Virtual Terminal).

- Hoạt động:

- Giá trị ADC được đọc liên tục

- Nếu ADC < 1500 → PWM = 25%

- Nếu 1500 ≤ ADC ≤ 3000 → PWM = 60%

- Nếu ADC > 3000 → PWM = 90%

- Cứ mỗi 600ms, gửi qua UART chuỗi: “ADC = xxxx, PWM = xx%”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: ADC có nhiễu không? xử lý thế nào?

/Includes Begin/

#include "AdcIn.hpp"

#include "PwmOut.hpp"

#include "SoftTimer.hpp"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

/Include End/

-----------------------------------------

/User code Begin PV/

AdcIn bientro(&hadc1);  // tạo “bientro” quản lý ở bộ ADC1

PwmOut ledPwm(&htim4, TIM_CHANNEL_2);   //tạo “ledPwm” để đk xung PWM trên Timer 4, kênh 2

// 2. Khởi tạo Timer đa nhiệm

SoftTimer uartTimer(600);  // bộ hẹn giờ mềm với chu kỳ 600ms

/User code end PV/

-------------------------------------

/User code begin 0/

// Hàm hỗ trợ gửi chuỗi ký tự qua UART

void UART_SendString(const char* str) {

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), 100);

}

// Nhận vào 1 chuỗi kí tự(str), sử dụng hàm chuẩn của thư viện HAL để đẩy ra UART1, strlen(str): tính độ dài chuỗi để gửi đủ kí tự

/user code end 0/

-----------------------------------

/User code begin 2/

ledPwm.start(); //kích hoạt bộ tạo xung PWM Timer 4

ledPwm.setDuty(0); //Đặt chu kì nhiệm vụ về 0% để tắt 1 lúc ms bật

/User code end 2/

------------------------------------------

/User code begin 3/

# uint16_t adcVal = bientro.read(); //Đọc giá trị từ biến trở

# int pwmPercent = 0; //Biến lưu phần trăm độ sáng sẽ bật

# if (adcVal < 1500) { //adcVal < 1500

# pwmPercent = 25; //độ sáng là 25%

# }

# else if (adcVal >= 1500 && adcVal <= 3000) {

# pwmPercent = 60;

# }

# else { // adcVal > 3000

# pwmPercent = 90;

# }

# // Cập nhật độ sáng LED ngay lập tức

# ledPwm.setDuty(pwmPercent); //cập nhật độ sáng LED ngay lập tức

# if (uartTimer.check()) {        //Kiểm tra xem đã đủ 600ms chưa

# char buffer[64]; //Tạo một mảng kí tự tạm

# // Đóng gói chuỗi hiển thị đúng format đề yêu cầu: "ADC = xxxx, PWM = xx%"

# sprintf(buffer, "ADC = %d, PWM = %d%%\r\n", adcVal, pwmPercent); //Định dạng và in ra

# UART_SendString(buffer); //gửi chuỗi kí tự vừa tạo qua UART

# }

# }

# Bài 3 – Button + ADC + UART

Cho biết mạch đo tín hiệu analog có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Button (PB1), 1 Biến trở (PA2), 1 LED (PB2), UART (PA9, PA10 nối Virtual Terminal).

- Hoạt động:

- Khi nhấn Button → bắt đầu đo ADC trong 10 giây

- Sau 10 giây → tự động dừng đo

- Trong thời gian đo → LED sáng liên tục

- Cứ mỗi 700ms, gửi qua UART chuỗi: “ADC = xxxx”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: Timer có thể thay delay không?

//Includes begin//

#include "Button.hpp"

#include "AdcIn.hpp"

#include "SoftTimer.hpp"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

//Includes End//

--------------------------------------------------------

//User code begin PV//

// 1. Khởi tạo các đối tượng ngoại vi

Button btn(GPIOB, GPIO_PIN_1);         // Nút nhấn ở PB1

AdcReader bientro(&hadc1);             // Đọc ADC ở PA2

// 2. Khởi tạo Timer đa nhiệm

SoftTimer uartTimer(700);              // Chu kỳ gửi UART mỗi 700ms

SoftTimer measureTimer(10000);         // Bộ đếm thời gian đo 10 giây (10000ms)

// 3. Biến quản lý trạng thái

bool isMeasuring = false;              // Cờ đánh dấu hệ thống có đang đo hay không

//User code end PV//

-----------------------------------------------------

//User code begin 0//

void UART_SendString(const char* str) {

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), 100);

}

//User code end 0//

---------------------------------------------------------

//User code begin 2//

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);

//User code end 2//

---------------------------------------------------------

//User code begin 3//

if (btn.isPressed()) {

isMeasuring = true;          // Bật cờ cho phép đo

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); // Bật LED sáng liên tục

measureTimer.reset();        // Bắt đầu tính giờ 10 giây từ lúc này

uartTimer.reset();           // Đồng bộ lại chu kỳ 700ms

}

// ---------------------------------------------------------

// 2. XỬ LÝ TRONG KHI ĐANG ĐO (isMeasuring == true)

// ---------------------------------------------------------

if (isMeasuring) {

// A. Cứ mỗi 700ms -> Đọc ADC và gửi qua UART

if (uartTimer.check()) {

uint16_t adcVal = bientro.read();

char buffer[32];

sprintf(buffer, "ADC = %d\r\n", adcVal); // \r\n để xuống dòng trên Terminal

UART_SendString(buffer);

}

// B. Kiểm tra xem đã hết 10 giây chưa

if (measureTimer.check()) {

isMeasuring = false;     // Hết 10s -> Dừng đo

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); // Tắt LED

}

}

//User code end 3//

# Bài 4 – 2 Button + LED + UART

Cho biết mạch điều khiển LED có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 2 Button (PA1, PA2), 2 LED (PB8, PB9), UART (PA9, PA10 nối Virtual Terminal).

- Hoạt động:

- Khi nhấn Button 1 → LED1 nhấp nháy với chu kỳ 400ms

- Khi nhấn Button 2 → LED2 nhấp nháy với chu kỳ 600ms

- Khi không nhấn nút nào → cả 2 LED tắt

- Cứ mỗi 500ms, gửi qua UART chuỗi: “LED1 = x, LED2 = x”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: Debounce có cần thiết không?

//begin pv//

- Button btn1(GPIOA, GPIO_PIN_1);

- Button btn2(GPIOA, GPIO_PIN_2);

- // 2. Khởi tạo đối tượng Timer

- SoftTimer timerLed1(200);

- SoftTimer timerLed2(300);

- SoftTimer uartTimer(500);

- // 3. THÊM BIẾN TRẠNG THÁI (BỘ NHỚ CÔNG TẮC)

- bool isBlinking1 = false; // Nhớ trạng thái LED 1 có đang được phép nháy không

- bool isBlinking2 = false;

//end pv//

/* USER CODE BEGIN PFP */

void UART_SendString(const char* str) {

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);

}

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

/* USER CODE END 2 */

if (btn1.isPressed()) {

isBlinking1 = !isBlinking1; // Đảo ngược logic (Đang false thành true, true thành false)

if (isBlinking1 == false) {

// Nếu vừa bấm để tắt -> Dập tắt LED ngay lập tức

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);

}

}

if (btn2.isPressed()) {

isBlinking2 = !isBlinking2;

if (isBlinking2 == false) {

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

}

}

// ---------------------------------------------------------

// 2. THỰC THI NHẤP NHÁY THEO TRẠNG THÁI ĐÃ LƯU

// ---------------------------------------------------------

if (isBlinking1 == true) {

if (timerLed1.check()) {

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8);

}

}

if (isBlinking2 == true) {

if (timerLed2.check()) {

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_9);

}

}

// ---------------------------------------------------------

// 3. XỬ LÝ GỬI UART ĐỊNH KỲ 500ms

// ---------------------------------------------------------

if (uartTimer.check()) {

char buffer[50];

int stateLed1 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_8);

int stateLed2 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_9);

sprintf(buffer, "LED1 = %d, LED2 = %d\r\n", stateLed1, stateLed2);

UART_SendString(buffer);

}

# Bài 5 – PWM + ADC + UART

Cho biết mạch điều khiển tốc độ có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Button (PB3), 1 Biến trở (PA5), 1 LED PWM (PA10 – TIM1_CH3), UART (PA9, PA10).

- Hoạt động:

- Giá trị ADC được đọc liên tục và ánh xạ sang PWM

- Khi nhấn Button → giảm PWM xuống 50% giá trị hiện tại

- Giá trị PWM không nhỏ hơn 10%

- Cứ mỗi 500ms, gửi qua UART: “ADC = xxxx, PWM = xx%”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: PWM dùng để điều khiển gì ngoài LED?

# Bài 6 – ADC + LED + UART

Cho biết mạch giám sát tín hiệu analog có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Biến trở (PA0), 2 LED (PB10, PB11), UART (PA9, PA10).

- Hoạt động:

- Giá trị ADC được đọc liên tục

- Nếu ADC < 1200 → LED1 sáng

- Nếu 1200 ≤ ADC ≤ 2800 → cả 2 LED tắt

- Nếu ADC > 2800 → LED2 nhấp nháy với chu kỳ 250ms

- Cứ mỗi 500ms, gửi qua UART: “ADC = xxxx”
Yêu cầu:

- Hãy hoàn thiện mạch điện trên Proteus

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên.
Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class SoftTimer.

- Câu hỏi: Sampling frequency ảnh hưởng gì?

- /* USER CODE BEGIN PV */

- // 1. Khởi tạo đối tượng đọc biến trở (Chân PA0)

- AdcIn bientro(&hadc1);

- // 2. Khởi tạo các Timer đa nhiệm

- // Nhấp nháy 250ms nghĩa là 125ms Sáng, 125ms Tắt -> Cài đặt chu kỳ đảo trạng thái là 125

- SoftTimer timerLed2(125);

- SoftTimer uartTimer(500);

- uint16_t adcValue = 0; // Biến lưu trữ giá trị Analog

- /* USER CODE END PV */

- /* USER CODE BEGIN 0 */

- // Hàm hỗ trợ gửi chuỗi ký tự qua UART1

- void UART_SendString(const char* str) {

- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);

- }

- /* USER CODE END 0 */

- /* USER CODE BEGIN 2 */

- // Đảm bảo 2 LED đều tắt lúc mới cấp nguồn

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);

- /* USER CODE END 2 */

- /* Infinite loop */

- /* USER CODE BEGIN WHILE */

- while (1)

- {

- /* USER CODE END WHILE */

- /* USER CODE BEGIN 3 */

- // ---------------------------------------------------------

- // BƯỚC 1: Đọc liên tục giá trị của Biến trở

- // ---------------------------------------------------------

- adcValue = bientro.readValue();

- // ---------------------------------------------------------

- // BƯỚC 2: Xử lý logic LED theo ranh giới ADC

- // ---------------------------------------------------------

- if (adcValue < 1200) {

- // TH1: ADC < 1200 -> LED1 sáng, LED2 tắt

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);

- }

- else if (adcValue >= 1200 && adcValue <= 2800) {

- // TH2: 1200 <= ADC <= 2800 -> Cả 2 LED đều tắt

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);

- }

- else {

- // TH3: ADC > 2800 -> LED1 tắt, LED2 nhấp nháy chu kỳ 250ms

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

- // Cho phép LED2 nhấp nháy đa nhiệm

- if (timerLed2.check()) {

- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_11);

- }

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // BƯỚC 3: Gửi UART định kỳ 500ms

- // ---------------------------------------------------------

- if (uartTimer.check()) {

- char buffer[30];

- // Đóng gói chuỗi

- sprintf(buffer, "ADC = %d\r\n", adcValue);

- // Gửi qua Virtual Terminal

- UART_SendString(buffer);

- }

- }

- /* USER CODE END 3 */

- }

# Bài 7 – LCD + Button + ADC

Cho biết mạch hiển thị tín hiệu analog có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Button (PB4), 1 Biến trở (PA4), LCD 16x2 (8-bit), 1 LED (PB5).

- Hoạt động:

- ADC đọc liên tục

- LCD dòng 1: “ADC = xxxx”

- LCD dòng 2: “x.xxx V”

- Khi nhấn Button → tạm dừng hiển thị trong 3 giây

- LED sáng khi đang hiển thị

- LCD cập nhật mỗi 500ms
Yêu cầu:

- Hoàn thiện mạch

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên. Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class AdcReader, class SoftTimer và class LCD8.

- Câu hỏi: LCD cần delay vì sao?

# Bài 8 – LCD + PWM + Button

Cho biết mạch điều khiển LED có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 2 Button (PB6, PB7), 1 LED PWM (PB8 – TIM4_CH3), LCD 16x2.

- Hoạt động:

- Button 1 → tăng PWM 8%

- Button 2 → giảm PWM 8%

- Nếu PWM < 10% → LCD hiển thị “DIM”

- Nếu PWM > 80% → LCD hiển thị “BRIGHT”

- LCD cập nhật mỗi 500ms
Yêu cầu:

- Hoàn thiện mạch

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên. Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class AdcReader, class SoftTimer và class LCD8.

- Câu hỏi: PWM tần số cao/thấp ảnh hưởng gì?

# Bài 9 – LCD + ADC + LED

Cho biết mạch đo tín hiệu có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Biến trở (PA1), LCD 16x2, 1 LED (PB12), 1 Button (PB13).

- Hoạt động:

- ADC đọc liên tục

- LCD dòng 1: “ADC = xxxx”

- LCD dòng 2: “State = NORMAL/HIGH”

- Nếu ADC > 3000 → LED sáng

- Khi nhấn Button → reset trạng thái hiển thị

- LCD cập nhật mỗi 500ms
Yêu cầu:

- Hoàn thiện mạch

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên. Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class AdcReader, class SoftTimer và class LCD8.

- Câu hỏi: ADC và DAC khác nhau thế nào?

- /* USER CODE BEGIN PV */

- // Khởi tạo các đối tượng ngoại vi

- AdcReader bientro(&hadc1);

- Button btnReset(GPIOB, GPIO_PIN_13);         // Nút nhấn ở PB13

- LCD8 lcd(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15);   // LCD với RS=PB14, EN=PB15

- SoftTimer lcdTimer(500); // Bộ hẹn giờ cập nhật LCD mỗi 500ms

- /* USER CODE END PV */

- /* USER CODE BEGIN 2 */

- // --- BẢN VÁ LỖI CẤU HÌNH NÚT NHẤN TỰ ĐỘNG ---

- // Sửa PB13 thành Pull-Down vì phần cứng nối lên nguồn (VCC)

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;

- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;

- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;

- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

- // --------------------------------------------

- // Khởi động màn hình LCD

- lcd.init();

- /* USER CODE END 2 */

- /* USER CODE BEGIN WHILE */

- while (1)

- {

- /* USER CODE END WHILE */

- /* USER CODE BEGIN 3 */

- // ---------------------------------------------------------

- // 1. ĐỌC GIÁ TRỊ ADC LIÊN TỤC

- // ---------------------------------------------------------

- uint16_t adcVal = bientro.read();

- const char* stateStr = "NORMAL";

- // ---------------------------------------------------------

- // 2. KIỂM TRA NGƯỠNG ĐỂ BẬT/TẮT LED VÀ ĐỔI TRẠNG THÁI

- // ---------------------------------------------------------

- if (adcVal > 3000) {

- stateStr = "HIGH";

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);   // Bật LED

- } else {

- stateStr = "NORMAL";

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); // Tắt LED

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // 3. KIỂM TRA NÚT NHẤN RESET HIỂN THỊ

- // ---------------------------------------------------------

- if (btnReset.isPressed()) {

- lcd.clear();       // Xóa trắng màn hình ngay lập tức

- lcdTimer.reset();  // Ép Timer cập nhật lại nội dung mới ngay lập tức

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // 4. CẬP NHẬT MÀN HÌNH LCD MỖI 500MS

- // ---------------------------------------------------------

- if (lcdTimer.check()) {

- char buffer1[32]; // Dùng buffer 32 để tránh cảnh báo tràn bộ nhớ

- char buffer2[32];

- // Đóng gói chuỗi (kèm khoảng trắng phía sau để tự động xóa chữ cũ)

- sprintf(buffer1, "ADC = %d         ", adcVal);

- sprintf(buffer2, "State = %s       ", stateStr);

- // Hiển thị Dòng 1

- lcd.setCursor(0, 0);

- lcd.print(buffer1);

- // Hiển thị Dòng 2

- lcd.setCursor(1, 0);

- lcd.print(buffer2);

- }

- }

- /* USER CODE END 3 */

- }

# Bài 10 – LCD + Timer + Button

Cho biết mạch hiển thị thời gian có phần cứng và hoạt động như sau:

- Phần cứng: 1 Button (PB14), LCD 16x2, 1 LED (PB15).

- Hoạt động:

- Bộ đếm tăng mỗi 250ms

- LCD dòng 1: “Count = xxxx”

- LED nhấp nháy theo chu kỳ 500ms

- Khi nhấn Button → tăng tốc độ đếm (250ms → 100ms)

- LCD cập nhật mỗi 500ms
Yêu cầu:

- Hoàn thiện mạch

- Lập trình C++ cho STM32 điều khiển mạch hoạt động như trên. Thư viện cho sẵn: class Button, class PwmOut, class AdcReader, class SoftTimer và class LCD8.

- Câu hỏi: Timer vs delay?

- /* USER CODE BEGIN PV */

- // 1. Khởi tạo các đối tượng ngoại vi

- Button btnSpeed(GPIOB, GPIO_PIN_14);         // Nút nhấn ở PB14

- LCD8 lcd(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_13);   // LCD: RS=PB12, EN=PB13

- // 2. Khởi tạo các bộ đếm thời gian (Timer) đa nhiệm

- SoftTimer ledTimer(250);   // LED nháy chu kỳ 500ms (250ms Sáng, 250ms Tắt)

- SoftTimer countTimer(250); // Bộ đếm mặc định tăng mỗi 250ms

- SoftTimer lcdTimer(500);   // LCD cập nhật mỗi 500ms

- // 3. Khai báo biến trạng thái

- uint32_t counter = 0;      // Biến lưu trữ giá trị đếm

- bool isFastMode = false;   // Cờ trạng thái tốc độ (false = 250ms, true = 100ms)

- /* USER CODE END PV */

- /* USER CODE BEGIN 2 */

- // Khởi động màn hình LCD

- lcd.init();

- /* USER CODE END 2 */

- /* USER CODE BEGIN WHILE */

- while (1)

- {

- /* USER CODE END WHILE */

- /* USER CODE BEGIN 3 */

- // ---------------------------------------------------------

- // 1. KIỂM TRA NÚT NHẤN ĐỂ THAY ĐỔI TỐC ĐỘ ĐẾM

- // ---------------------------------------------------------

- if (btnSpeed.isPressed()) {

- isFastMode = !isFastMode; // Đảo trạng thái (Chậm <-> Nhanh)

- if (isFastMode) {

- countTimer.setInterval(100); // Ép tốc độ nhanh (100ms)

- } else {

- countTimer.setInterval(250); // Đưa về tốc độ chuẩn (250ms)

- }

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // 2. XỬ LÝ BỘ ĐẾM (COUNTER)

- // ---------------------------------------------------------

- if (countTimer.check()) {

- counter++;

- if (counter > 9999) {

- counter = 0; // Vòng lặp đếm giới hạn ở 4 chữ số

- }

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // 3. XỬ LÝ LED NHẤP NHÁY

- // ---------------------------------------------------------

- if (ledTimer.check()) {

- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_15); // Đảo trạng thái LED

- }

- // ---------------------------------------------------------

- // 4. CẬP NHẬT MÀN HÌNH LCD

- // ---------------------------------------------------------

- if (lcdTimer.check()) {

- char buffer[32];

- // Đã khắc phục cảnh báo bằng cách ép kiểu (int)counter

- // Thêm khoảng trắng phía sau để ghi đè, xóa sạch số cũ

- sprintf(buffer, "Count = %d        ", (int)counter);

- lcd.setCursor(0, 0); // Đặt trỏ chuột ở Dòng 1, Cột 0

- lcd.print(buffer);

- }

- }

- /* USER CODE END 3 */

- }

1. Đấu nối phần cứng đúng trên Proteus (1 điểm)

Ý câu hỏi:

Sinh viên có hiểu hệ thống phần cứng hay không

Có biết mỗi linh kiện dùng để làm gì không

Có biết kết nối đúng với vi điều khiển không

Sinh viên cần trả lời những gì:

Liệt kê đầy đủ linh kiện sử dụng

Mô tả cách nối từng chân (GPIO nào → thiết bị nào)

Nêu vai trò của từng linh kiện

Gợi ý cách trả lời:

Hệ thống sử dụng các linh kiện gồm: …

Các linh kiện được kết nối với vi điều khiển thông qua các chân …

Điện trở được sử dụng để … (hạn dòng / kéo lên / kéo xuống)

GND và VCC được nối như thế nào

Mức đạt điểm cao:

Có giải thích “tại sao phải nối như vậy”

Ví dụ: tránh cháy LED, đảm bảo tín hiệu ổn định

2. Cấu hình IO đúng trên công cụ sinh code STMCubeIDE hoặc STM32CubeMX (1 điểm)

Ý câu hỏi:

Sinh viên có hiểu cấu hình chân GPIO không

Có biết chọn mode đúng với chức năng không

Sinh viên cần trả lời:

Chân nào được dùng

Mode: Input / Output / Alternate

Có dùng pull-up/pull-down không

Tại sao lại cấu hình Clock như vậy?

Tại sao có các giá trị cài đặt vào ADC, Timer, PWM, UART,... như vậy?

Gợi ý cách trả lời:

Chân … được cấu hình ở chế độ Output Push-Pull để điều khiển …

Chế độ này cho phép vi điều khiển xuất tín hiệu mức cao/thấp rõ ràng

Không sử dụng pull-up/pull-down vì …

Cấu hình các giá trị này vì...

Cấu hình tần số, clock như thế này vì...

Mức đạt điểm cao:

Có giải thích lý do chọn mode

Không chỉ ghi “cấu hình Output”

3. Sử dụng thành thạo bộ công cụ STM32CubeIDE (hoặc STM32CubeMX + KeilC MDK-ARM) và Proteus. (1 điểm):

Ý câu hỏi:

Sinh viên có hiểu quy trình làm việc thực tế không

Có biết cách triển khai từ thiết kế → code → chạy không

Sinh viên cần trả lời:

Các bước thực hiện project

Gợi ý cách trả lời:

Tạo project trên CubeMX

Cấu hình ngoại vi

Generate code

Lập trình trên CubeIDE

Build chương trình

Nạp code hoặc mô phỏng trên Proteus

Mức đạt điểm cao:

Trình bày theo quy trình rõ ràng

Thể hiện hiểu toolchain

4. Tích hợp thành công file class vào project. (1 điểm):

Ý câu hỏi:

Kiểm tra khả năng tổ chức code

Có hiểu lập trình module không

Đưa file class vào đâu? Nội dung có gì?

Sinh viên cần trả lời:

Cách thêm file class vào project

Cách include

Gợi ý cách trả lời:

File class được thêm vào project qua các thao tác sau...

Nội dung file class là.... Lấy ở....

Sử dụng chỉ thị #include để khai báo

Class dùng để quản lý chức năng …

Mức đạt điểm cao:

Hiểu class dùng để làm gì, không chỉ “add file”

5. Main.c: Khai báo, sử dụng được các object có kiểu của class. (1 điểm)

Ý câu hỏi:

Sinh viên có hiểu lập trình hướng đối tượng không

Có biết sử dụng class không

Class có các object nào? Các object đó được sử dụng ở đâu trong main? Ý nghĩa tương ứng của class đó ở từng nội dung tương ứng trong main là gì?

Sinh viên cần trả lời:

Khai báo object

Giải thích tham số

Gợi ý cách trả lời:

Một đối tượng được tạo từ class để quản lý …

Tham số truyền vào thể hiện …

Mức đạt điểm cao:

Giải thích được ý nghĩa object, không chỉ viết code

6. Lập trình class logic hoạt động đúng nhiệm vụ. (1 điểm)

Ý câu hỏi:

Sinh viên có hiểu thuật toán hay chỉ copy code

Có hiểu hệ thống vận hành như thế nào không

Sinh viên cần trả lời:

Mô tả logic hoạt động từng bước, điều đó thể hiện ở phần nào trong chương trình (đa số nên mô tả tập trung trong vòng lặp while (1) của main

Gợi ý cách trả lời:

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý …

Khi điều kiện … xảy ra thì …

Sau đó hệ thống thực hiện …

Mức đạt điểm cao:

Mô tả bằng logic (flow): dạng từng bước, từng quy trình cần có khi lập trình

7. Hệ thống hoạt động đúng kịch bản đề bài yêu cầu. (1 điểm)

Ý câu hỏi:

Có mô phỏng chạy ra kết quả không

Có hiểu kết quả không

Sinh viên cần trả lời:

Mô tả hành vi thực tế của hệ thốngs

Gợi ý cách trả lời:

Khi hệ thống hoạt động, quan sát thấy …

Sau một khoảng thời gian … hệ thống …

Kết quả phù hợp với yêu cầu đề bài vì …

8. Có kỹ năng lập trình. (1 điểm)

Thể hiện qua việc diễn giải chương trình và có thể lập trình được bài cơ bản tương tự

9. Hiểu được các thành phần ngoại vi STM32 đã sử dụng. (1 điểm)

Các ngoại vi (linh kiện bên ngoài lắp vào STM32 hoặc hoạt động của PWM, TIMER, ACD, UART,..) hoạt động như thế nào? Chức năng của các chân linh kiện tương ứng

10. Trả lời được câu hỏi cuối đề. (1 điểm):

Có trong đề: cần chuẩn bị chắc chắn trước, gắn liền với phần thực hành trong đề chứ ko phải lý thuyết chung chung