Bài 1:

Button

#ifndef BUTTON_HPP

#define BUTTON_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class Button

{

private:

GPIO_TypeDef* m_port;

uint16_t m_pin;

// Thêm các biến để quản lý trạng thái và thời gian chống dội

bool m_lastState;            // Trạng thái của nút ở lần kiểm tra trước

uint32_t m_lastDebounceTime; // Lưu mốc thời gian (ms) cuối cùng nút thay đổi trạng thái

const uint32_t DEBOUNCE_DELAY = 50; // Thời gian trễ để chống dội (50 mili-giây)

public:

// Constructor khởi tạo các giá trị ban đầu

Button(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)

: m_port(port), m_pin(pin), m_lastState(false), m_lastDebounceTime(0)

{

}

// Hàm kiểm tra nút nhấn có tích hợp Chống dội (Debounce) và Bắt sườn (Edge Detection)

bool isPressed()

{

// 1. Đọc trạng thái hiện tại.

// Vì mạch nối GND, ấn nút -> chân bị kéo xuống mức 0 (RESET)

// Nên nếu đọc được RESET, biến currentState sẽ bằng true (Đang bị ấn)

bool currentState = (HAL_GPIO_ReadPin(m_port, m_pin) == GPIO_PIN_RESET);

// 2. Nếu trạng thái đọc được khác với trạng thái cũ (Có sự thay đổi)

if (currentState != m_lastState)

{

// Kiểm tra xem khoảng thời gian từ lần thay đổi cuối cùng đã vượt qua DEBOUNCE_DELAY chưa

// HAL_GetTick() trả về thời gian chạy của hệ thống tính bằng mili-giây

if ((HAL_GetTick() - m_lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY)

{

m_lastDebounceTime = HAL_GetTick(); // Cập nhật lại mốc thời gian

m_lastState = currentState;         // Cập nhật lại trạng thái chính thức

// 3. Chỉ trả về TRUE khi trạng thái mới chuyển từ "Nhả" sang "Nhấn"

if (currentState == true)

{

return true;

}

}

}

// Trả về false nếu không có thao tác nhấn mới nào hợp lệ

return false;

}

};

#endif

PwmOut

#ifndef PWMOUT_HPP

#define PWMOUT_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class PwmOut

{

private:

TIM_HandleTypeDef* m_htim;

uint32_t m_channel;

uint32_t m_arr; // Lưu trữ giá trị Auto-Reload Register (Chu kỳ của Timer)

public:

// Constructor không cần truyền ARR, nó sẽ tự động đọc từ cấu hình CubeMX

PwmOut(TIM_HandleTypeDef* htim, uint32_t channel)

: m_htim(htim), m_channel(channel)

{

// Tự động lấy giá trị ARR hiện tại của Timer (Với mạch của bạn nó sẽ lấy số 999)

m_arr = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(htim);

}

// Khởi động phát xung PWM

void start()

{

HAL_TIM_PWM_Start(m_htim, m_channel);

}

// Dừng phát xung PWM

void stop()

{

HAL_TIM_PWM_Stop(m_htim, m_channel);

}

// Hàm thiết lập Duty Cycle theo phần trăm (0 đến 100)

void setDuty(int percent)

{

// 1. Ràng buộc giá trị đầu vào an toàn

if (percent < 0) {

percent = 0;

} else if (percent > 100) {

percent = 100;

}

// 2. Tính toán giá trị thanh ghi Compare

// Công thức: Compare = (Percent * (ARR + 1)) / 100

// Vì ARR của bạn là 999 -> ARR + 1 = 1000.

// VD: percent = 12% -> Compare = (12 * 1000) / 100 = 120. Rất tròn số!

uint32_t compare = (percent * (m_arr + 1)) / 100;

// Đảm bảo an toàn phần cứng, không cho phép Compare vượt quá ARR

if (compare > m_arr) {

compare = m_arr;

}

// 3. Ghi giá trị xuống thanh ghi (Cập nhật độ sáng LED)

__HAL_TIM_SET_COMPARE(m_htim, m_channel, compare);

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer

{

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

// 1. Constructor mặc định (Dùng khi khai báo biến toàn cục mà chưa gán thời gian)

SoftTimer() : m_interval(0), m_lastTick(0)

{

}

// 2. Constructor có sẵn thời gian (Giữ nguyên như code gốc của bạn)

SoftTimer(uint32_t interval)

: m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick())

{

}

// 3. Hàm cài đặt hoặc thay đổi chu kỳ đếm (Tính bằng mili-giây)

void setInterval(uint32_t interval)

{

m_interval = interval;

m_lastTick = HAL_GetTick(); // Bắt đầu đếm ngay từ lúc cài đặt

}

// 4. Hàm kiểm tra xem đã hết thời gian chờ chưa

bool check()

{

// Nếu timer chưa được cài đặt thời gian thì không hoạt động

if (m_interval == 0) {

return false;

}

uint32_t now = HAL_GetTick();

// Kiểm tra khoảng thời gian trôi qua có lớn hơn hoặc bằng chu kỳ không

if ((now - m_lastTick) >= m_interval)

{

m_lastTick = now; // Cập nhật lại mốc thời gian cho chu kỳ tiếp theo

return true;      // Báo hiệu đã hết thời gian (vd: đã đủ 400ms)

}

return false;

}

// 5. Hàm reset lại mốc thời gian thủ công nếu cần

void reset()

{

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

};

#endif

Bài 2

adcIn

#ifndef ADCIN_HPP

#define ADCIN_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class AdcIn {

private:

ADC_HandleTypeDef* m_hadc;

public:

AdcIn(ADC_HandleTypeDef* hadc) : m_hadc(hadc) {}

uint16_t read() {

uint16_t value = 0;

HAL_ADC_Start(m_hadc);

if (HAL_ADC_PollForConversion(m_hadc, 10) == HAL_OK) {

value = HAL_ADC_GetValue(m_hadc);

}

HAL_ADC_Stop(m_hadc);

return value;

}

};

#endif

PwmOut:

#ifndef PWMOUT_HPP

#define PWMOUT_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class PwmOut {

private:

TIM_HandleTypeDef* m_htim;

uint32_t m_channel;

uint32_t m_period;

public:

PwmOut(TIM_HandleTypeDef* htim, uint32_t channel)

: m_htim(htim), m_channel(channel) {

// Tự động lấy giá trị Period đã cài trong CubeMX (VD: 999)

m_period = __HAL_TIM_GET_AUTORELOAD(htim);

}

void start() {

HAL_TIM_PWM_Start(m_htim, m_channel);

}

void setDuty(uint8_t percent) {

if (percent > 100) percent = 100;

// Tính toán xung High dựa trên phần trăm (%)

uint32_t pulse = (percent * (m_period + 1)) / 100;

__HAL_TIM_SET_COMPARE(m_htim, m_channel, pulse);

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer {

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer(uint32_t interval = 0) : m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick()) {}

bool check() {

if (m_interval == 0) return false;

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval) {

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

};

#endif

bài 3:

AdcIn

#ifndef ADCIN_HPP

#define ADCIN_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class AdcIn

{

private:

ADC_HandleTypeDef* m_hadc;

public:

AdcIn(ADC_HandleTypeDef* hadc)

: m_hadc(hadc)

{

}

uint16_t readValue()

{

uint16_t value = 0;

// 1. Khởi động bộ chuyển đổi ADC

HAL_ADC_Start(m_hadc);

// 2. Chờ chuyển đổi hoàn tất (Timeout 10ms)

if (HAL_ADC_PollForConversion(m_hadc, 10) == HAL_OK)

{

// 3. Đọc giá trị

value = HAL_ADC_GetValue(m_hadc);

}

// 4. Dừng ADC

HAL_ADC_Stop(m_hadc);

return value;

}

};

#endif

Button:

#ifndef BUTTON_HPP

#define BUTTON_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class Button

{

private:

GPIO_TypeDef* m_port;

uint16_t m_pin;

bool m_lastState;

uint32_t m_lastDebounceTime;

const uint32_t DEBOUNCE_DELAY = 50; // Chống dội 50ms

public:

Button(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)

: m_port(port), m_pin(pin), m_lastState(false), m_lastDebounceTime(0)

{

}

bool isPressed()

{

// Đọc mức 0 (RESET) vì nút nhấn nối GND

bool currentState = (HAL_GPIO_ReadPin(m_port, m_pin) == GPIO_PIN_RESET);

if (currentState != m_lastState)

{

if ((HAL_GetTick() - m_lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY)

{

m_lastDebounceTime = HAL_GetTick();

m_lastState = currentState;

if (currentState == true)

{

return true; // Chỉ trả về true 1 lần khi bắt đầu nhấn xuống

}

}

}

return false;

}

};

#endif

SoftTimer: 
#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer

{

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer() : m_interval(0), m_lastTick(0)

{

}

SoftTimer(uint32_t interval)

: m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick())

{

}

void setInterval(uint32_t interval)

{

m_interval = interval;

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

bool check()

{

if (m_interval == 0) {

return false;

}

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval)

{

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

void reset()

{

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

};

#endif

Bài 4:

Button:

#ifndef BUTTON_HPP

#define BUTTON_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class Button

{

private:

GPIO_TypeDef* m_port;

uint16_t m_pin;

bool m_lastState;

uint32_t m_lastDebounceTime;

const uint32_t DEBOUNCE_DELAY = 50; // Chống dội 50ms

public:

Button(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)

: m_port(port), m_pin(pin), m_lastState(false), m_lastDebounceTime(0)

{

}

// Hàm bắt sự kiện nhấn (Chỉ trả về true 1 lần duy nhất khi người dùng bấm xuống)

bool isPressed()

{

// Bài 4: Nút nối VCC (Pull-down), khi nhấn dòng điện vào -> Mức CAO (SET)

bool currentState = (HAL_GPIO_ReadPin(m_port, m_pin) == GPIO_PIN_SET);

if (currentState != m_lastState)

{

if ((HAL_GetTick() - m_lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY)

{

m_lastDebounceTime = HAL_GetTick();

m_lastState = currentState;

// Chỉ kích hoạt khi sườn tín hiệu đi lên (Từ nhả sang nhấn)

if (currentState == true)

{

return true;

}

}

}

return false;

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer

{

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer() : m_interval(0), m_lastTick(0) {}

SoftTimer(uint32_t interval)

: m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick()) {}

void setInterval(uint32_t interval)

{

m_interval = interval;

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

bool check()

{

if (m_interval == 0) return false;

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval)

{

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

void reset()

{

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

};

#endif

BÀi 6:

AdcIn:

#ifndef ADCIN_HPP

#define ADCIN_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class AdcIn {

private:

ADC_HandleTypeDef* m_hadc;

public:

AdcIn(ADC_HandleTypeDef* hadc) : m_hadc(hadc) {}

uint16_t readValue() {

uint16_t value = 0;

HAL_ADC_Start(m_hadc);

if (HAL_ADC_PollForConversion(m_hadc, 10) == HAL_OK) {

value = HAL_ADC_GetValue(m_hadc);

}

HAL_ADC_Stop(m_hadc);

return value;

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer {

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer(uint32_t interval = 0) : m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick()) {}

void setInterval(uint32_t interval) {

m_interval = interval;

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

bool check() {

if (m_interval == 0) return false;

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval) {

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

};

#endif

Bài 9:

Adc reader:

#ifndef ADCREADER_HPP

#define ADCREADER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class AdcReader {

private:

ADC_HandleTypeDef* m_hadc;

public:

AdcReader(ADC_HandleTypeDef* hadc) : m_hadc(hadc) {}

uint16_t read() {

uint16_t value = 0;

HAL_ADC_Start(m_hadc);

if (HAL_ADC_PollForConversion(m_hadc, 10) == HAL_OK) {

value = HAL_ADC_GetValue(m_hadc);

}

HAL_ADC_Stop(m_hadc);

return value;

}

};

#endif

Button:

#ifndef BUTTON_HPP

#define BUTTON_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class Button {

private:

GPIO_TypeDef* m_port;

uint16_t m_pin;

bool m_lastState;

uint32_t m_lastDebounceTime;

const uint32_t DEBOUNCE_DELAY = 50;

public:

Button(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)

: m_port(port), m_pin(pin), m_lastState(false), m_lastDebounceTime(0) {}

bool isPressed() {

// Nút nối VCC -> Đọc mức SET (1)

bool currentState = (HAL_GPIO_ReadPin(m_port, m_pin) == GPIO_PIN_SET);

if (currentState != m_lastState) {

if ((HAL_GetTick() - m_lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY) {

m_lastDebounceTime = HAL_GetTick();

m_lastState = currentState;

if (currentState == true) return true;

}

}

return false;

}

};

#endif

lcd8:

#ifndef LCD8_HPP

#define LCD8_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class LCD8 {

private:

GPIO_TypeDef* m_ctrlPort;

uint16_t m_rsPin;

uint16_t m_enPin;

void send(uint8_t data, bool isCmd) {

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_rsPin, isCmd ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);

GPIOA->ODR = (GPIOA->ODR & 0x00FF) | (data << 8); // Xuất data ra PA8-PA15

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_enPin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(1);

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_enPin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(1);

}

public:

LCD8(GPIO_TypeDef* ctrlPort, uint16_t rsPin, uint16_t enPin)

: m_ctrlPort(ctrlPort), m_rsPin(rsPin), m_enPin(enPin) {}

void init() {

HAL_Delay(50);

send(0x38, true);

send(0x0C, true);

send(0x01, true);

HAL_Delay(2);

}

void clear() {

send(0x01, true);

HAL_Delay(2);

}

void setCursor(uint8_t row, uint8_t col) {

uint8_t address = (row == 0) ? 0x80 : 0xC0;

address += col;

send(address, true);

}

void print(const char* str) {

while (*str) {

send((uint8_t)(*str), false);

str++;

}

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer {

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer(uint32_t interval = 0) : m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick()) {}

bool check() {

if (m_interval == 0) return false;

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval) {

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

void reset() {

m_lastTick = HAL_GetTick();

}

};

#endif

BÀI 10:

Button:

#ifndef BUTTON_HPP

#define BUTTON_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class Button {

private:

GPIO_TypeDef* m_port;

uint16_t m_pin;

bool m_lastState;

uint32_t m_lastDebounceTime;

const uint32_t DEBOUNCE_DELAY = 50;

public:

Button(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin)

: m_port(port), m_pin(pin), m_lastState(false), m_lastDebounceTime(0) {}

bool isPressed() {

// MẶC ĐỊNH: Nếu nút nối xuống GND (chân có Pull-up), khi nhấn đọc được RESET.

// NẾU nút nối lên VCC (giống các bài trước), hãy đổi GPIO_PIN_RESET thành GPIO_PIN_SET.

bool currentState = (HAL_GPIO_ReadPin(m_port, m_pin) == GPIO_PIN_RESET);

if (currentState != m_lastState) {

if ((HAL_GetTick() - m_lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY) {

m_lastDebounceTime = HAL_GetTick();

m_lastState = currentState;

if (currentState == true) return true;

}

}

return false;

}

};

#endif

LCD8:

#ifndef LCD8_HPP

#define LCD8_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class LCD8 {

private:

GPIO_TypeDef* m_ctrlPort;

uint16_t m_rsPin;

uint16_t m_enPin;

void send(uint8_t data, bool isCmd) {

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_rsPin, isCmd ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);

GPIOA->ODR = (GPIOA->ODR & 0x00FF) | (data << 8);

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_enPin, GPIO_PIN_SET);

HAL_Delay(1);

HAL_GPIO_WritePin(m_ctrlPort, m_enPin, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(1);

}

public:

LCD8(GPIO_TypeDef* ctrlPort, uint16_t rsPin, uint16_t enPin)

: m_ctrlPort(ctrlPort), m_rsPin(rsPin), m_enPin(enPin) {}

void init() {

HAL_Delay(50);

send(0x38, true);

send(0x0C, true);

send(0x01, true);

HAL_Delay(2);

}

void setCursor(uint8_t row, uint8_t col) {

uint8_t address = (row == 0) ? 0x80 : 0xC0;

address += col;

send(address, true);

}

void print(const char* str) {

while (*str) {

send((uint8_t)(*str), false);

str++;

}

}

};

#endif

SoftTimer:

#ifndef SOFTTIMER_HPP

#define SOFTTIMER_HPP

#include "stm32f1xx_hal.h"

class SoftTimer {

private:

uint32_t m_interval;

uint32_t m_lastTick;

public:

SoftTimer(uint32_t interval = 0) : m_interval(interval), m_lastTick(HAL_GetTick()) {}

void setInterval(uint32_t interval) {

m_interval = interval;

}

bool check() {

if (m_interval == 0) return false;s

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - m_lastTick) >= m_interval) {

m_lastTick = now;

return true;

}

return false;

}

};

#endif